A Evolução das Arquitecturas RISC e a Relevância Contínua do Assembly: De MIPS a RISC-V

Apesar do domínio das linguagens de alto nível no desenvolvimento de software, a linguagem Assembly continua a ser fundamental em contextos que exigem controlo direto sobre o hardware, eficiência e determinismo (Irvine, 2015). A sua relevância é constantemente reafirmada pela evolução das próprias arquiteturas de hardware. A transição de arquiteturas estabelecidas e proprietárias, como a MIPS, para ecossistemas abertos e modulares, como o RISC-V, não só transforma o design de processadores, como também revitaliza o papel do Assembly, demonstrando a sua importância duradoura e as suas tendências futuras.

A Fundação do Assembly na Arquitetura de Computadores

A linguagem Assembly serve como uma ponte direta entre o software e o hardware, permitindo um controlo granular sobre os recursos do processador, como registos, gestão de memória e ciclos de execução. Este controlo é indispensável em domínios críticos, como embedded systems (e.g., IoT, aviónica, dispositivos médicos), onde a eficiência e a previsibilidade temporal são requisitos não-negociáveis (Irvine, 2015; Welsh & Knaggs, n.d.). O conhecimento em Assembly é também crucial em áreas como a cibersegurança, para reverse engineering e análise de malware, e no desenvolvimento de componentes de baixo nível de sistemas operativos, como bootloaders e drivers (Blum, 2005; "Assembly Language," 2025).

Do ponto de vista educacional, o Assembly é uma ferramenta pedagógica essencial para a compreensão profunda da arquitetura de computadores, permitindo que os estudantes visualizem conceitos abstratos em ação (Vu, 2016). É neste contexto que arquiteturas como a MIPS ganharam proeminência.

MIPS: A Herança de uma Arquitetura Determinística

Desenvolvida nos anos 80, a arquitetura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) tornou-se um pilar no ensino da arquitetura de computadores e em embedded systems. Caracteriza-se por um conjunto de instruções (ISA) fixo e um modelo de memória estrito, sequential consistency, que garante que as operações são vistas em ordem sequencial (Patterson & Hennessy, 2017). Esta natureza determinística e previsível simplificou o desenvolvimento de compiladores e a análise de desempenho, tornando-a uma plataforma estável e robusta para a aprendizagem e para sistemas legados.

No entanto, a sua natureza maioritariamente proprietária e o seu ISA monolítico limitaram a sua flexibilidade e capacidade de inovação. Nas versões mais antigas da arquitectura MIPS, operações como o branch condicional exigiam duas instruções (e.g., slt seguida de bne), embora implementações mais recentes tenham introduzido instruções de comparação e salto combinadas para maior eficiência (Patterson & Hennessy, 2021).

Com a criação de RISC-V em 2010 na Universidade de Berkeley,que representa uma mudança de paradigma. Sendo uma arquitetura de hardware open-source, elimina os custos de licenciamento e promove uma cultura de colaboração e inovação (Asanović et al., 2016). A sua principal característica é a modularidade: um ISA base mínimo (e.g., RV32I, que fornece operações básicas com inteiros) pode ser estendido com extensões standard que adicionam novos conjuntos de instruções especializadas. Por exemplo, a extensão 'M' adiciona instruções de multiplicação e divisão (como mul, div), enquanto a extensão 'F' introduz um conjunto completo de instruções de ponto flutuante (como fadd.s, fmul.s) que operam sobre registos dedicados. Estas extensões podem ser combinadas (e.g., RV32IMF) ou complementadas com extensões customizadas, permitindo a criação de processadores altamente especializados para domínios como IA, IoT e computação de alto desempenho (Waterman, 2016).

Esta flexibilidade reflecte-se no design do ISA. O RISC-V adota um modelo de memória relaxado, que melhora o desempenho ao permitir a reordenação de acessos, exigindo o uso de barreiras de memória (instruções fence) para garantir a consistência quando necessário. Além disso, oferece instruções mais eficientes, como os branches comparativos directos (e.g., blt), que simplificam o hardware e reduzem a latência (Patterson & Hennessy, 2017). A própria MIPS Technologies, reconhecendo esta tendência, anunciou a sua transição para designs baseados em RISC-V (MIPS Technologies, 2021–2025).

O Impacto na Relevância e Futuro do Assembly

A evolução das arquiteturas de hardware não torna o Assembly obsoleto, pelo contrário reforça a sua relevância e aponta novas direções. A capacidade de criar extensões de ISA customizadas exige que programadores dominem o Assembly para programar e validar estas novas instruções. Em sistemas críticos e de alta segurança, a transparência proporcionada por arquiteturas abertas permite uma auditoria mais rigorosa, e o Assembly continua a ser a ferramenta de eleição para implementar rotinas seguras, como as de criptografia com execução em tempo constante (constant-time), e para verificar a implementação de baixo nível do hardware.

A expansão da IoT e da computação de extremidade (edge computing) cria uma procura crescente por processadores de baixo consumo e alta eficiência. O Assembly permite extrair o máximo de desempenho destes dispositivos com recursos limitados. A filosofia de modularização introduz possibilidades particularmente interessantes para paradigmas emergentes. A computação quântica e neuromórfica, embora procurem afastar-se das arquiteturas tradicionais baseadas em RISC, podem beneficiar desta abordagem modular: cada sector especializado da computação neuromórfica, como redes neuronais analógicas, registadores de memoria ou circuitos spike-based, pode ser implementado como um módulo independente com o seu próprio conjunto de instruções. Esta modularidade permite que o Assembly se adapte e permaneça relevante mesmo em arquitecturas radicalmente diferentes, uma vez que cada módulo especializado necessitará de programação de baixo nível para otimizar algoritmos e controlar o hardware de forma precisa (Welsh & Knaggs, n.d.). O princípio do controlo granular sobre a máquina, que o Assembly representa, mantém-se fundamental independentemente da arquitetura subjacente.

Conclusão

A evolução das arquiteturas MIPS e RISC-V não reduz a importância do Assembly, mas redefine o seu papel em áreas como robótica, IA e IoT. Na robótica, permite controlo em tempo real com baixa latência; em IA embarcada, possibilita a otimização de operações e eficiência energética; e no IoT, garante eficiência, segurança e determinismo em dispositivos com recursos limitados.

Assim, o Assembly permanece uma competência vital, essencial em contextos onde controlo, desempenho e segurança são críticos, continuando a desempenhar um papel relevante no futuro da computação.

Bibliografia

- Assembly language. (2025). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language

- Asanović, K., Patterson, D. A., & Members of the RISC-V Foundation. (2016). The case for open instruction sets. Communications of the ACM.

- Blem, E., Menon, J., & Sankaralingam, K. (n.d.). A Detailed Analysis of Contemporary ARM and x86 Architectures. University of Wisconsin-Madison. (https://www.researchgate.net/publication/266457125_A_Detailed_Analysis_of_Contemporary_ARM_and_x86_Architectures)

- Blum, R. (2005). Professional assembly language. Wiley. (https://dn720603.ca.archive.org/0/items/Professional_Assembly_Language_2005/Professional_Assembly_Language_2005.pdf)

- Irvine, K. R. (2015). Assembly language for x86 processors (7th ed.). Pearson.(https://www.asmirvine.com/files/FrontMatter_7e.pdf)

- MIPS Technologies. (2020). MIPS32 Architecture for Programmers.

- MIPS Technologies. (2021–2025). MIPS Transition to RISC-V Compatible Designs. Documentação oficial.

- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2017). Computer organization and design: The hardware/software interface – RISC-V Edition. Morgan Kaufmann.

- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). Computer organization and design RISC-V Edition (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

- RISC-V International. (2024–2025). RISC-V Specifications and Ecosystem Reports. riscv.org.

- RISC-V International & Linux Foundation. (2025). State of RISC-V Software Ecosystem. Relatório anual.

- Vários autores. (2023–2025). Artigos e benchmarks de migração MIPS → RISC-V (diversas conferências: Hot Chips, ISCA, MICRO).

- Vu, H. (2016). The Forgotten Assembly Programming Language. (https://jsaer.com/download/vol-3-iss-1-2016/JSAER2016-03-01-17-20.pdf)

- Waterman, A. (2016). Design of the RISC-V Instruction Set Architecture [Tese de Doutoramento, University of California, Berkeley].

- Waterman, A., & Asanović, K. (Eds.). (2017). The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA. RISC-V Foundation.

- Welsh, S., & Knaggs, P. (n.d.). ARM Assembly Language Programming. University of Bournemouth. (https://ic.unicamp.br/~celio/mc404-2012/ARMdocs/ARM_AssyLang.pdf)