Cotação

Questão 1: 12 valores; Questão 2: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a contituem.

1- Supondo que se pretende implementar um sistema de controlo e diagnóstico do funcionamento duma máquina. O sistema deve garantir que a máquina apenas fica funcional sempre que supera com sucesso uma série de teste que são executados cada vez que esta é ligada. Assim esta nunca poderá arrancar se o sensor da temperatura apresentar um valor elevado. Só pode estar operacional se de modo apenas um dos sensores de desgaste estiver. Deve igualmente manter-se desligada se o sensor de encravamento estiver activo. Determinar a função booleana que permite a implementação dum sistema que valida o arranque em segurança da máquina.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respectiva tabela de verdade.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= /A /B C D + A B /C D + /A B C D + /A /B /C D + A A /B /C D + /A B /C D + A B C D (nesta e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de selecção.

- Supondo que se pretende impedir que a máquina acidentalmente seja de novo arrancada sempre que da última vez tenha ocorrido alguma das situações impeditivas descritas no enunciado. Assim, desde que a máquina tenho o arranque bloqueado, não poderá voltar a ser arrancada (mesmo que as anomalias desapareçam) enquanto a manutenção não validar o arranque.

2- Projecte um sistema que permita em tempo real analisar tramas de 4 bits que atravessam uma rede Ethernet e despolete uma situação de alarme sempre que forem detectados mais do que três ‘1’s consecvutivos.

  - Apresente o diagrama de estado.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo JK.