Cotação

Questão 1: 12 valores; Questão 2: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a contituem.

- Supondo que se pretende implementar um sistema que efectua a controlo de qualidade numa unidade produtiva. Os produtos na linha de produção são identificados à custa dum código de barras que utiliza 4 bits. Os códigos de barras são adicionados aos produtos depois de estes passarem por um sistema de análise vídeo. O produto em análise deverá ser rejeitado sempre que a soma dos quatros bits seja superior a 4 e inferior a 9 (na base 10).  Nesse caso um alarme deverá ser accionado

- Determinar a função booleana que permite a implementação do sistema. Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respectiva tabela de verdade.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= /A /B C D + A B /C D + /A B C D + /A /B /C D + D + /A B /C D + A B C /D (nesta e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar um circuito que permite armazenar os últimos quatro estados gerados pela sua saída.

- Projectar um circuito sequencial síncrono, que permita activar uma abertura dum cofre, sempre que num teclado é introduzida a sequencia 0010..

  - Apresente o diagrama de estado.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo JK.