Cotação

Questão 1: 2  valores; Questão 2: 10 valores; Questão 3: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- Pretende-se desenvolver em VHDL um sistema de controlo de um parque automóvel residencial. O parque apresenta uma lotação máxima de 5 automóveis, dispondo apenas duma entrada (que tem o sensor E) e uma saída (sensor S). Na zona residencial existem 8 moradores, como tal é suposto cada um ter um PIN secreto de 4 dígitos para aceder à garagem. O princípio de funcionamento do sistema é o seguinte, quando um dos moradores chega à entrada introduz o PIN, se este for válido e se a lotação não estiver completa a cancela de entrada é aberta. Para sair do parque, por motivos de segurança, o utilizador teta igualmente de utilizar o PIN para abrir a cancela de saída. O sistema a projectar em VHDL deve permitir a gestão do parque de forma eficiente.

    - Apresente um esquema dos sinais e blocos requeridos para a codificação do sistema em VHDL.

    - Descreva o sistema em código VHDL.

    - Supondo que se pretende introduzir uma saída de emergência, a cancela de saída deve ser automaticamente aberta se o sinal EMERG for activado, neste caso assume-se que o contador do parque é manualmente actualizado posteriormente por um funcionário. Apresente as alterações requeridas.

- Projecte em VHDL um dado electrónico. O sistema implementado deve arrancar com a contagem perpétua enquanto estiver premida a tecla de RUN. Assim que o utilizador libertar a referida tecla deve aparecer a saída obtida, apresentando o resultado como num caso dum dado real (ou seja a representação numérica na forma de pontos). Formule no inicio o problema em termos de uma diagrama de blocos com as entradas e saídas associadas.