Cotação

Questão 1: 13 valores; Questão 2: 7 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- A Grécia pretende implementar um sistema de sinalização eficiente que permita em tempo real a gestão do sistema bancário. Na fase piloto o sistema estará a receber informações de apenas oito bancos. Sempre que algum banco indiciar riscos fortes de incumprimento o sensor associado ao banco é ativado. Pretende-se que a informação relativa aos oito bancos selecionados seja multiplexada e viaje num único canal – fibra ótica até à entidade reguladora bancaria. A entidade reguladora pode assim analisar casa um dos bancos, depois de efetuar a desmultiplexação do sinal recebido. Apresente em consonância com o pedido em cada alínea, o projeto integral do sistema digital combinatório que permite multiplexar os sinais dos banco e  no fim reverter o processo, de forma a que a entidade reguladora possa analisar cada banco isoladamente.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saídas presentes no problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante. Justifique.

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de seleção. Justifique.

- Supondo que se pretende aumentar o número de bancos monitorizados. Apresentar a tabela de verdade e função lógica resultante necessária para a implementação da função da saída. Justifique.

- Projectar um circuito sequencial síncrono que permita gerar as seguintes sequencias: 1001 (se X=1 e Z=0) e 0110 (se X=0 e Z=1). Para os restantes valores de X e Z o circuito deve manter a sua saída descativada.

  - Apresente o diagrama de estado e discuta qual a solução da máquina de estados que irá utilizar. Justifique.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados. Justificar a escolha do tipo de máquina.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipoJK (ativados ao flanco descendente).

  - Supondo que se pretende conceber uma máquina de estados que analise o circuito das alíneas anteriores e sinalize a sua saída com “1” sempre que a sequencia estiver errada à proposta no enunciado geral. Justifique.