Cotação

Questão 1: 10 valores; Questão 2: 10 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- Supondo que se pretende implementar um sistema de difusão de mensagens publicitárias apoiadas em QR-Codes. O funcionamento é o seguinte: sempre que um utente atravessa por um ponto onde está disponível uma etiqueta com um QR-Code aproxima o telemóvel e consegue ler uma mensagem que o habilita a um sorteio de desconto. Na comunicação são utilizadas palavras de 4 bits. Foi implementado um sistema de segurança, que garante que a palavra binária está correta se a soma dos seus bits resultar num número nulo ou num número primo (números primos são apenas divisíveis pela unidade e pelo próprio). O objetivo é conceber um sistema digital que apoiado em lógica combinatória permite a implementação com sucesso:

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= /A /B /C D + A B /C D + /A B C D + /A B /C D + A A /B /C D + /A B /C D + A B C /D + AD + ACD + BD ,na corrente e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer..

- Supondo que a leitura da palavra é efetuada no formato série, apresente o circuito que permite a conversão série-paralelo da palavra recebida.

- Supondo que se pretende implementar um sistema de comunicação suportado pela tecnologia UWB. Os vários dispositivos comunicam entre si, suportados pela rede UWB. Os dispositivos têm várias hierarquias: master e slave. O master tem mais privilégios no momento de iniciar a comunicação. Sempre que qualquer dispositivo pretende comunicar envia 4 bits para a rede que o identificam. Para distinguir os dispositivos considerou-se que os dispositivos master utilizam uma palavra binária que apresenta o bit menos significativo a “1” e na totalidade um número par de “1”s presentes na palavra, por seu lado os dispositivos slave apresentam o bit menos significativo a “0” e na totalidade um número impar de “1”s presentes na palavra

O objetivo é conceber um sistema digital que apoiado em lógica combinatória permite a implementação com sucesso:

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saídas presentes no problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos para o master e slave.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante  para a função master (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= A /B /C D + /A B /C D + A B C /D + AD + ACD + BD+ACD+/A/B+B ,na corrente e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NAND.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer.