Cotação

Questão 1: 10 valores; Questão 2: 10 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

A prova é sem consulta.

- Pretende-se realizar um circuito detetor, em que a entrada é um número constituído por três bits de dados (b2 b1 b0), e as 2 saídas concretizam as seguintes funções:

• g0 - Primo – saída ativa se o número for primo (i.e., 2, 3, 5 ou 7);

• g1 - Capicua – saída ativa se b2 = b0 (i.e., 0, 2, 5 ou 7).

    - Apresente um esquema dos sinais e blocos e processos requeridos para a codificação do sistema em VHDL.

    - Descreva o sistema em código VHDL.

    - Proponha uma solução, que permita a expansão da solução para N bits. Justifique devidamente.

- Projete em VHDL um dado eletrónico, com a particularidade de se o utilizador ativar Batota, o dado apenas gerará um dos estados: 4,5 ou 6.

- Apresente o diagrama de estados adequado para o problema proposto.

- Desenvolva o código VHDL que permitirá a implementação da solução indicada.

- Altere o código VHDL de forma a ser possível que a sequencia da batota seja programável. Justifique.