Cotação

Questão 1: 11 valores; Questão 2: 9  valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- No Parlamento Europeu pretende-se implementar um sistema eletrónico de contagem de  votos. Numa fase preliminar, o sistema será projetado apenas para ser utilizado por quatro países: Alemanha, França, Itália e Bélgica. No entanto e por regras impostas o voto de cada pais tem um peso proporcional ao seu número de habitantes. Por isso o voto da Bélgica terá peso 1; o voto da Itália tem peso 2, o voto da França tem peso 4 e o voto da Alemanha tem peso 8. Implementar um sistema que permita obter a soma total dos votos.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saídas presentes no problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante. Justifique.

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NAND.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de seleção. Justifique.

- Utilizar o enunciado do problema anterior, projete um circuito sequencial síncrono que permita detetar o momento em que todos os países votaram. Considere que os países votam por ordem alfabética.

  - Apresente o diagrama de estado e discuta qual a solução da máquina de estados que irá utilizar. Justifique.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados. Justificar a escolha do tipo de máquina.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo D (ativados ao flanco descendente).