Cotação

Questão 1: 11 valores; Questão 2: 9  valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- A FBI pretende-se desenvolver um algoritmo de encriptação que seja muito simples para ser aplicado em dispositivos com baixa capacidade computacional na Internet of Things. O sistema deve encriptar palavras binárias de quatro bits. O processo de encriptação consiste em trocar o bit mais significativo com o bit menos significativo, desta forma inviabilizando a leitura direta por dispositivos que não conheçam o referido algoritmo.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saídas presentes no problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Implementar recorrendo a porta lógicas elementares a função simplificada resultante. Justifique.

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a função lógica (sem necessidade de a simplificar) para o circuito que faz processo inverso -a desencriptação. Justifique.

- A marca de automóveis chinesa #AndarDeCarroSaiCaro pretende implementar um sistema para o controlo e visualização da caixa de velocidades do seu carro a energia nuclear. A caixa de velocidades dispõe das seguintes mudanças: R – marcha atrás; 1- Movimento em força; 2- Movimento em velocidade. A troca de mudanças é obrigatoriamente usando as sequencias: R->1->2 ou o inverso.

  - Apresente o diagrama de estado e discuta qual a solução da máquina de estados que irá utilizar. Justifique.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados. Justifique.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo D (ativados ao flanco descendente).