Cotação

Questão 1.1: dois valores; Questão 1.6: dois valores e restantes questões com quatro valores de cotação.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

- A empresa Leminix pretende controlar o acesso a zonas criticas na empresa. Para isso e a titulo de teste vai implementar um sistema de deteção facial. De forma a respeitar o RGPD a empresa recorre a um algoritmo que gera 4 bits. Esses quatro bits são de seguida validados num sistema digital. Se o utilizador não for validado deve ser gerado um alarme.

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de solução técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Validação de código PIN: projetar o sistema que permita que o PINsejaé válido se as soma dos bits que o constituem gerar um número impar.  Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Geração do alarme: apresentar a solução digital integral que permita a geração do alarme. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Visualização do INPUT (VHDL): descreva o código VHDL necessário para permiti que cada utilizador validado gere num display de 7 segmentos o símbolo “0”. Comente devidamente o código apresentado.

  - Geração do PIN: projetar o circuito que faça a geração aleatória do PIN de validação para novos utilizadores. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - PIN entre 0000 e 9999: apresente em detalhe, sem ter de concluir o projeto de que forma poderia ser implementado um PIN constituído por dígitos decimais em vez de binários.. Justifique devidamente o principio proposto.