Cotação

Questão 1.1: dois valores; Questão 1.6: dois valores e restantes questões com quatro valores de cotação.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

- A empresa Xentia pretende controlar o acesso a zonas criticas na empresa. Para isso e a titulo de teste vai implementar um teclado para a validação de um pin constituído por quatro dígitos binários. Pretende-se um funcionamento semelhante ao de um terminal Multibanco. O utilizador insere os quatro bits, não em simultâneo, mas de forma sequencial. Se o código OK deve ser acionada a abertura de uma porta. Se existirem três tentativas de entrada com código errado um alarme deverá soar como alerta

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de solução técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Validação de código PIN: projetar e implementar uma solução que permita a validação do PIN (considerar, como exemplo, um PIN secreto = 1001). Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Geração do alarme: apresentar a solução integral que permita a geração do alarme. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Visualização do INPUT (VHDL): descreva o código VHDL necessário para permiti que cada bit introduzido apareça num display de 7 segmentos. Comente devidamente o código apresentado.

  - Geração do PIN: projetar o circuito que faça a geração aleatória do PIN de validação. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - PIN entre 0000 e 9999: apresente em detalhe, sem ter de concluir o projeto de que forma poderia ser implementado um PIN constituído por dígitos decimais em vez de binários.. Justifique devidamente o principio proposto.