Cotação

Questão 1.1: dois valores; Questão 1.6: dois valores e restantes questões com quatro valores de cotação.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

- A empresa Xentia pretende controlar o acesso a zonas críticas na empresa. Para isso e a título de teste vai implementar um teclado para a validação de um pin constituído por três dígitos binários. Pretende-se um funcionamento semelhante ao de um terminal Multibanco. O utilizador insere os três bits, não em simultâneo, mas de forma sequencial. Se o código estiver correto deve ser acionada a abertura de uma porta, caso contrário soará um alarme sonoro.

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de solução técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Validação de código PIN: projetar e implementar uma solução que permita a validação do PIN (considerar, como exemplo, um PIN secreto = 101 – no projeto). Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Geração do PIN: projetar o circuito que faça a geração aleatória de um possível PIN de validação. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Geração de alarme: sempre que o PIN for errado, deve soar um alarme sonoro durante três ciclos de relógio. Apresente o projeto e a execução.

  - Considerando a 1.3. O que teria de ser alterado no projeto que apresentou, se um PIN elegível tivesse de ser par. Justifique, sem necessidade de refazer o projeto.

  - PIN entre 0000 e 9999: apresente em detalhe, sem ter de concluir o projeto de que forma poderia ser implementado um PIN constituído por dígitos decimais em vez de binários. Justifique devidamente o principio proposto.