Cotação

Questão 1.1: dois valores; Questão 1.6: dois valores e restantes questões com quatro valores de cotação.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

A prova é composta por uma página de enunciado.

- Com o arranque da nova temporada de F1, a FIA pretende introduzir uma série de alterações nos regulamentos dos automóveis de F1. Estas implicarão a introdução de: novo controlo de semáforos (3), velocidade engrenada (caixa de velocidades), identificação, a cada volta, do F1 que atravessa a linha da meta, ativação de DRS e Visualização do nome do piloto.

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de solução técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Semáforos de Arranque: o semáforo de arranque deve produzir a seguinte sequencia: 3 LEDs vermelhos acesos, 3 LEDs laranjas acesos e 3 LEDs verdes de partida. Apresente a solução digital.  Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Telemetria da velocidade de cada piloto: considerando que os automóveis F1 têm 6 velocidades pretende-se enviar no formato série essa informação para o centro de controlo. A velocidade engrenada na caixa de velocidades tem 4 bits (form. paralelo) e terá ser enviada serializada por 5G. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Controlo de Pilotos em pista: para ajudar a operação da Box de cada marca, cada automóvel que atravessa a linha da meta (em cada volta) envia 4 bits (2 com a marca que representa + 2 que identificam 1 dos 2 pilotos de cada marca). Apresente um sistema digital que a cada volta gere uma luz verde quando passarem os dois carros de cada escuderia. Justificar a solução proposta de forma adequada.

  - Ativação de DRS(1): sempre que a distancia entre 2 monolugares for superior a “1000” e a flag de autorização for “0”, o DRS pode ser ativado. Apresentar a solução suportada por MUX. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Visualização do Nome do Vencedor: apresente em detalhe, sem ter de concluir o projeto de que forma poderia ser implementado um circuito digital que permita a visualização do Nome do estado selecionado num display. Justifique devidamente o principio proposto.