Cotação

Questão 1: 12 valores; Questão 2: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a contituem.

- Um circuito lógico pretende controlar o alarme duma casa. Considera-se que a casa tem cerca de três sensores de intrusão (A,B,C) e uma variável D que indica se o alarme está ou não no estado activo. Sempre que o alarme estiver activo e pelo menos um dos sensores ficar igualmente activo deve ser accionado um alarme.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respectiva tabela de verdade.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= A B C D + A B /C D + /A B C D + /A /B /C D + A A /B /C D nesta e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de selecção.

- Supondo que se pretende implementar o sistema, mas agora substituindo a variável D, pelo input dum teclado decimal. Sempre que o valor introduzido no teclado decimal (PIN de 4 dígitos) estiver correcto o alarme deve estar desactivado.

- Projecte um detector de sequências que permite detectar a sequência 1001. Utilize uma máquina de estados de Mealy.

  - Apresente o diagrama de estado.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo JK.

  - Apresente as diferenças conceptuais entre o projecto de máquinas de estado de Moore e de Mealy. Justifique.