Cotação

Questão 1: 12 valores; Questão 2: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- Supondo que se pretende implementar um sistema de difusão de mensagens publicitárias apoiadas em QR-Codes. O funcionamento é o seguinte: sempre que um utente atravessa por um ponto onde está disponível uma etiqueta com um QR-Code aproxima o telemóvel e consegue ler uma mensagem que o habilita a um sorteio de desconto. Na comunicação são utilizadas palavras de 4 bits. Foi implementado um sistema de segurança, que garante que a palavra binária está correta se a soma dos seus bits resultar num número nulo ou num número primo (números primos são apenas divisíveis pela unidade e pelo próprio). O objetivo é conceber um sistema digital que apoiado em lógica combinatória permite a implementação com sucesso:

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= /A /B /C D + A B /C D + /A B C D + /A B /C D + A A /B /C D + /A B /C D + A B C /D + AD + ACD + BD ,na corrente e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NOR.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de seleção.

- Supondo que a leitura da palavra é efetuada no formato série, apresente o circuito que permite a conversão série-paralelo da palavra recebida.

- Projectar um circuito sequencial síncrono, que permita a implementação de uma Slot Machine. A referida máquina, por simplificação apresenta apenas dois displays para a visualização do resultado obtido, suponha que em cada display são usados três símbolos diferentes apresente o projeto do referido circuito (nota: suponha que os circuitos que geram os símbolos são idênticos, como tal apenas apresente na resolução do problema o projeto de um deles).

  - Apresente o diagrama de estado.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados. Justificar a escolha do tipo de máquina.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo D. A saída será ativada quando ambos os símbolos forem iguais.