Cotação

Questão 1: 13 valores; Questão 2: 7 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- A Grécia para sair da crise, vai dedicar-se ao fabrico de máquinas de lavar a roupa. Pretende-se que efetue um sistema digital apoiado num circuito combinatório que apresente como saída a contagem do número de sensores que sinalizam um erro de funcionamento na máquina. A máquina dispõe de sensores que sinalizam: avaria na porta, avaria no motor, avaria na bomba de água e avaria no controlo eletrónico.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saídas presentes no problema. Apresentar a respetiva tabela de verdade e diagrama de blocos.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante. Justifique.

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NAND.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com dois endereços de seleção. Justifique.

- Supondo que se pretende aumentar o número de sensores e obter da mesma forma a soma do número de sensores com anomalias. Apresentar a tabela de verdade, função lógica resultante e implementação da função da saída. Justifique.

- Projectar um circuito sequencial síncrono para um aplicação numa máquina de lavar a louça. Para simplificar o processo, considere o seguinte procedimento na operação da máquina:

- Pré-lavagem se porta fechada e detergente OK (implica o acionamento da bomba de água e motor);

- Lavagem (implica o acionamento da bomba de água e motor);

- Secagem que leva ao acionamento de uma ventoinha e a ligação de uma resistência;

- Beep sonoro que avisa o fim de lavagem.

Note-se que um temporizador externo sinaliza o fim do tempo da pré-lavagem, lavagem e secagem.

  - Apresente o diagrama de estado e discuta qual a solução da máquina de estados que irá utilizar. Justifique.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados. Justificar a escolha do tipo de máquina.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo D. A saída será ativada quando ambos os símbolos forem iguais.

  - Supondo que se pretende que se pretende que a máquina ao fim de 5 ciclos completos de lavagem com sucesso, alerte o utilizador que deve colocar anticalcário. Identifique o tipo de máquina de estados mais adequado e apresente a respetiva tabela e diagrama de estados da máquina de estados escolhida. Justifique.