Cotação

Questão 1: 12 valores; Questão 2: 8 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a contituem.

- Pretende-se implementar um sistema digital que permita implementar um mecanismo de acesso a um cofre dum banco. De forma a garantir a segurança a chave secreta que permite a abertura é composta por quatro bits. Pretende-se que existam as seguintes combinações possíveis que permitam a abertura: 0001, 0111, 0101, 1001, 1101 e 1111. Os códigos cujo bit mais significativo inicia por ‘0’ correspondem a códigos especiais atribuídos a funcionários, assim sempre que alguém introduza um código que inicie com o bit ‘0’ e de seguida não corresponda a um código autorizado deve ser accionado de imediato um alarme.

- Indique justificando quais as variáveis de entrada e saída presentes nos problema. Apresentar a respectiva tabela de verdade.

- Indicar a forma simplificada da função lógica resultante (senão resolver a alínea anterior utilize a função F= /A /B C D + A B /C D + /A B C D + /A /B /C D + A A /B /C D + /A B /C D nesta e próximas alíneas).

- Demonstre a implementação do circuito recorrendo apenas a portas lógicas NAND.

- Apresentar a implementação do circuito recorrendo a circuitos do tipo multiplexer com três endereços de selecção.

- Supondo que se pretende implementar o sistema, mas agora numa versão em que os códigos secretos possam ser reconfigurados, apresente a respectiva solução.

- Projete um detetor de sequências que permite detetar a sequência 1011. Utilize uma máquina de estados de Mealy.

  - Apresente o diagrama de estado.

  - Apresentar a tabela de evolução de estados.

  - Represente o circuito recorrendo apenas a flip-flops do tipo D.