Cotação

Questões 1 a 3: 5 valores; Questões restantes: 15 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

Uma investigação de uma equipa internacional de virologistas conseguiu estudar com sucesso as características importantes para o combate da pandemia do Coronavírus:

A estrutura do vírus é sensível ao campo elétrico aplicado.

No layout do teste laboratorial é empregue uma lamela com 4 sensores (L3, L2, L1, L0) onde é aplicado dum campo elétrico. O estado ativo no sensor L0 atesta com um grau de confiança elevado a presença do vírus na amostra em análise. O vírus numa fase prematura é detetável, com um elevado grau de confiança, sempre que existem pelo menos dois sensores ativos na amostra. Este pressuposto é falso sempre que um dos dois sensores ativos é o L3.

- Apresente um diagrama de blocos do layout laboratorial que permite a deteção do vírus. Justifique.

- Descreva a versão simplificada da função booleana que permite a deteção do vírus. Justifique.

- Apresente a implementação da função da alínea anterior recorrendo a portas lógicas elementares. Justifique. Se não resolveu a alínea anterior utilize (F=ABCD+/ABCD+/A/BCD+A/B/C/D+AB/CD+ABCD).

- Implemente uma solução que permite ao laboratório armazenar num circuito digital, os resultados dos últimos cinco testes efetuados. Justifique.

- Projete um circuito que aumenta duma forma gradual o campo elétrico. Existem 4 níveis distintos de intensidade. O circuito deve arrancar com o nível mais baixo e ir aumentando em intervalos de 5 segundos. Justifique.

- Sempre que se detetar um padrão alternado de testes positivos (numa sequencia) de 5 testes, deve ser emitido um alerta para Direção Regional de Saúde. Esta informação dever ser enviada no formato série e com a seguinte codificação: 3 dígitos que identificam o Pais; 3 dígitos que identificam a cidade e 2 dígitos que identificam o laboratório. Justifique.