Cotação

Questão 1.1.: 2 valores, Questão 1,2, e 1,3: 8 valores e 1.4., 1.5. e 1.6.: 12 valores.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

- O risco associado ao contágio do COVID-19 é um problema mundial e de extrema gravidade. Pretende-se apresentar o projeto de uma solução (de utilização anónima) que permita obter dados sobre os contactos sociais de uma população e, ao mesmo tempo, contabilizar quem está a “quebrar” o confinamento. A aplicação irá utilizar 4 bits para identificar o local de confinamento de cada cidadão e outros 4 bits como ID de cidadão, estes últimos a serem usados para contar o número de contatos pessoais de proximidade (<3m). A solução será integrada num chip subcutâneo.

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua visão técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Considerando que o sensor de proximidade apresenta uma saída digital de 2 bits. Onde “00” corresponde à proximidade - zero metros e “11” - proximidade de 6m. Apresentar um circuito digital que permita gerar um alarme sempre que a proximidade for igual ou inferior a 3 m, conforme especificação apresentada. Justifique.

  - Descreva em VHDL, uma solução de implementação para o exercício 1. 2..

  - Sempre que se cruzar com alguém que está identificado como “Doente infetado com COVID” receberá via RF um sinal série de 3 bits com a sequencia única “110”. Apresentar o projeto completo da máquina de estado (suportada por flip-flops do tipo D), na forma mais adequada para o pretendido. Justifique.

  - Apresentar o projeto de um sistema digital que, respeitando as especificações inicialmente apontadas, permita contar o número de pessoas que cruzam com um determinado utilizador (isto supondo que a aplicação foi instalada universalmente e sem exceções na população). Justifique.

  - Para o controlo do confinamento é referido que se utilizam (apenas) 4 bits como ID do local. De que forma poderão ser usados estes 4 bits para garantir que o sistema é funcional em todo o Pais. Justifique.