Cotação

Questão 1.1: 2 valores; Questão 1.5 e 1.6: 3 valores/alínea e restantes questões com cotação de 4 valores/alínea.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

Deve ser feita a entrega da folha de resolução e enunciado no final.

O nome do aluno deve estar legível e apresentar os seus dados de identificação duma forma clara.

Boa Sorte na Prova!

- A empresa Fortunex pretende implementar uma solução que permita o funcionamento de um casino local. Tendo o projeto quase integralmente delineado, tem ainda algumas questões pendentes por resolver – que são detalhadas nas alíneas que se seguem:

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de esboço da solução técnica para a resolução do problema proposto, tendo em consideração o enunciado e as alíneas que se seguem. Justifique as decisões tomadas.

  - Validação do cartão do jogador: uma aplicação móvel gera um sequência de quatro bits (cartão). O cartão é válido se a sequência gerada depois de sofrer um XOR com “1001” apresente um resultado nulo. Justifique com o projeto e implementação do circuito digital que executa o proposto.

  - Criação de circuito: por escassez de circuitos integrados do tipo Multiplexer, é necessário projetar um MUX de 8 entradas para 1 saída – recorrendo a portas lógicas elementares. Justifique com o projeto e implementação da solução digital adequada.

  - Ligação ao processador: numa etapa do processamento é necessário transformar uma linha que transporta os dados sequencialmente numa ligação paralelo para alimentar um processador. Justifique com o projeto e implementação da solução digital adequada.

  - VHDL: apresentar a resolução da alínea 1.3 recorrendo a codificação VHDL. Apresentar o código comentado e faça referência, sempre que necessário, às decisões de codificação tomadas.

  - Gerador de dupla sequência: projetar um circuito que gere duas sequências distintas recorrendo à mesma máquina de estados. Deve gerar a sequencia {00,01,10,11,00,…} se A e B forem ‘0’ e a sequência {00,10,11,00,...} se A e B forem ´1´. Justifique a resolução com todas as etapas de projeto e implementação.