Cotação

Questão 1.1: 2 valores; Questão 1.5 e 1.6: 3 valores/alínea e restantes questões com cotação de 4 valores/alínea.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

Deve ser feita a entrega da folha de resolução e enunciado no final.

O nome do aluno deve estar legível e apresentar os seus dados de identificação duma forma clara.

Boa Sorte na Prova!

- A empresa Fortunex pretende implementar uma solução que permita o funcionamento de um casino local. Tendo o projeto quase integralmente delineado, tem ainda algumas questões pendentes por resolver – que são detalhadas nas alíneas que se seguem:

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de esboço da solução técnica para a resolução do problema proposto, tendo em consideração o enunciado e as alíneas que se seguem. Justifique as decisões tomadas.

  - Validação do cartão do jogador: uma aplicação móvel gera um sequência de quatro bits (cartão). O cartão é válido se a sequência gerada for impar e múltipla de 5. Justifique com o projeto e implementação do circuito digital que executa o proposto.

  - Criação de circuito: por escassez de circuitos integrados do tipo DEMUX, é necessário projetar um DEMUX de 1 entradas para 8 saída – recorrendo a portas lógicas elementares. Justifique com o projeto e implementação da solução digital adequada.

  - Bloco IA: um bloco IA primitivo para uma pergunta codificada em 4 bits terá uma saída de {Sim, Não} pré-programada. Apresente uma solução digital que para uma pergunta cuja codificação apenas seja diferente no bit menos significativo apresente a mesma resposta (a pré-programada). Justifique com o projeto e implementação da solução digital adequada que permite o armazenamento e a resposta, se esta possível.

  - VHDL: Apresentar a resolução da alínea 1.3 recorrendo a codificação VHDL. Apresentar o código comentado e faça referência, sempre que necessário, às decisões de codificação tomadas.

  - Deteção de dupla sequência: projetar um circuito que valide duas sequências distintas recorrendo à mesma máquina de estados. Assim, as sequências integrais – “101” e “111” devem gerar um alarme. Justifique a resolução com todas as etapas de projeto e implementação.