Cotação

Questão 1.1: dois valores; Questão 1.6: dois valores e restantes questões com quatro valores de cotação.

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem e não apenas nesta prova.

- A empresa Leminix pretende controlar o acesso a zonas criticas na empresa. Para isso e a titulo de teste vai implementar um sistema de deteção facial. De forma a respeitar o RGPD a empresa recorre a um algoritmo que gera 4 bits. Esses quatro bits são de seguida validados num sistema digital. Se o utilizador não for validado deve ser gerado um alarme.

  - Apresente um diagrama de blocos que represente as entradas e saídas do sistema. Apresente, ainda, a sua proposta de solução técnica para a resolução do problema proposto. Justifique.

  - Validação de código PIN: projetar o sistema que permita que o PIN seja válido se as soma dos bits que o constituem gerar um número impar.  Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

  - Geração do alarme: apresentar a solução digital integral que permita a geração do alarme. Justifique todas as considerações que serviram de suporte à solução proposta.

- Uma investigação de uma equipa internacional de virologistas conseguiu estudar com sucesso as características importantes para o combate da pandemia do Coronavírus:

A estrutura do vírus é sensível ao campo elétrico aplicado.

No layout do teste laboratorial é empregue uma lamela com 4 sensores (L3, L2, L1, L0) onde é aplicado dum campo elétrico. O estado ativo no sensor L0 atesta com um grau de confiança elevado a presença do vírus na amostra em análise. O vírus numa fase prematura é detetável, com um elevado grau de confiança, sempre que existem pelo menos dois sensores ativos na amostra. Este pressuposto é falso sempre que um dos dois sensores ativos é o L3.

- Apresente um diagrama de blocos do layout laboratorial que permite a deteção do vírus. Justifique.

- Descreva a versão simplificada da função booleana que permite a deteção do vírus. Justifique.

- Apresente a implementação da função da alínea anterior recorrendo a portas lógicas elementares. Justifique.

- Represente a função resultante com suporte num MUX. Justifique.

- Implemente uma solução que permite ao laboratório armazenar num circuito digital, os resultados dos últimos cinco testes efetuados. Justifique.