Cotação

Questão 1: 10  valores; Questão 2: 10 valores

Observações: A aprovação à unidade curricular implica aproveitamento nos vários instrumentos de avaliação que a constituem.

A prova é sem consulta.

- Pretende-se adquirir um equipamento que deve ter quatro características A, B, C e D. A existência da característica A pesa 30% na decisão final, a B pesa 30%, a C pesa 20% e a D também 20%. O grau de satisfação do produto é dado pela ponderação destas quatro características. Decide-se pela aquisição caso o grau de satisfação seja superior ou igual a 60% e pela não aquisição se o grau de satisfação for inferior ou igual a 30%. Entre os 30% e 60% a decisão é indiferente. Por exemplo: Num equipamento com as características A, B e C, o grau de satisfação é 30%+30%+20% totalizando 80% que, sendo superior a 60%, corresponde à decisão pela aquisição.

    - Apresente um esquema dos sinais e blocos e processos requeridos para a codificação do sistema em VHDL.

    - Descreva o sistema em código VHDL.

    - Proponha uma solução, onde com facilidade seja possível alterar a ponderação das características do sistema. Justifique devidamente.

- Projete em VHDL um sistema de controlo de um elevador. O elevador de serviço vai ser implementado numa unidade fabril, necessitará de um botão UP para subir para o andar seguinte, um botão de DOWN pata descer, um botão de emergência para acionar um alarme sonoro e um teclado numérico. O elevador serve 4 pisos, o piso 0,1 e 2 são de acesso não condicionado a todos os funcionário, o piso 3 apenas é acessível se for introduzido o password “1343”.

- Apresente o diagrama de estados adequado para o problema proposto.

- Desenvolva o código VHDL que permitirá a implementação da solução indicada.

- Altere o código VHDL de forma a ser possível ao operador root alterar o password de acesso ao piso 3.