Enunciado ISD

O enunciado pode ser resolvido sem recorrer ao Software!

Recomenda-se a utilização de Flip-Flip do tipo D.

Deve indicar bibliografia.

O documento deve apresentar uma capa onde e identificado o trabalho e o grupo.

Considere um circuito em que se pretende que armazene 4 bits, que chegam ao circuito, inicialmente, no formato série.

Justificar com todos os comentários relevantes os vários passos da resolução, sempre.

  - Apresentar um circuito que permite o armazenamento dos 4 bits recebidos.

  - Detalhe as formas de onda obtidas e as saídas dos vários flip-flops considerando quatro impulsos de relógio. Justifique.

  - Qual a importância do PRESET e RESET no circuito das alíneas anteriores. Justifique.

  - Represente um circuito que permite, agora, com o circuito anterior alterado o armazenamento de dados inseridos no formato paralelo. Justifique.

  - Detalhe as formas de onda obtidas e as saídas dos vários flip-flops considerando quatro impulsos de relógio, após o carregamento dos 4 bits. Justifique.

  - Com o suporte das alíneas anteriores, apresente o circuito final que permite o carregamento dos 4 bits, referidos, no formato paralelo ou série. Justifique.